物联网关键技术与行业应用课程

论文（报告、案例分析）

院    系 计算机与人工智能学院

专    业

班    级

学生姓名

学    号

任课教师

年    月    日

边缘计算驱动物联网演进的研究综述

- 摘要

随着5G/5G-Advanced、云原生与AI推理技术的成熟，物联网（IoT）从“海量连接”逐步走向“海量连接+实时智能”。传统云中心式架构在时延、带宽、可靠性、数据主权与合规等方面暴露出瓶颈，促使计算、存储与智能能力向网络边缘下沉。边缘计算通过在接近数据源的位置提供可编程算力与平台服务，形成“端—边—云”连续体，能够支撑工业控制、机器视觉、医疗监护、智慧城市等对实时性与隐私性敏感的场景。本文在系统梳理国内外10余篇代表性研究与标准文档的基础上，围绕边缘计算在物联网中的概念界定、体系架构、关键技术、安全与隐私、行业应用与影响展开综述；并结合标准化与产业趋势，讨论边缘原生、边缘智能（TinyML/生成式AI）、边缘协同与联邦化管理等研究方向。综述认为：边缘计算已从早期“算力下沉与卸载”演进为以云原生平台、网络能力开放、AI工程化与可信执行为核心的系统工程；未来的关键竞争点将集中在可观测性与自治运维、多租户隔离与合规、跨域协同与生态接口、以及面向低功耗终端的端边一体化模型与数据闭环。

关键词：物联网；边缘计算；多接入边缘计算（MEC）；云原生；边缘智能；工业互联网;

- 引言

物联网系统通常由感知层、网络层、平台层与应用层构成。感知层通过传感器、摄像头、RFID等设备采集数据；网络层通过5G、Wi‑Fi、LPWAN等实现连接；平台层承担数据汇聚、存储、分析与应用使能；应用层面向行业输出业务价值。在课程知识框架下，边缘计算可被视为平台层与网络层的“下沉式延伸”：将云侧的计算与平台能力部署到接近终端的边缘节点（如园区网关、基站边缘、工业边缘服务器），以缩短闭环控制链路并降低数据上行压力。

本课题的研究意义主要体现在三方面：第一，物联网业务从“监测”走向“控制与决策”，要求毫秒级响应与高可用，边缘计算可显著改善端到端时延与稳定性；第二，数据安全与隐私法规趋严，边缘侧的就地处理有助于减少原始数据出域与实现数据最小化；第三，AI模型推理从云端逐步扩展到边缘与终端，边缘计算成为连接“感知数据—模型推理—业务动作”的关键基础设施。

本文拟解决的主要问题包括：边缘计算在物联网中的概念边界与价值定位是什么；当前主流架构与标准化进展如何；算力编排、任务卸载、数据管理、边缘智能与安全可信等关键技术有哪些研究脉络与代表性观点；边缘计算对工业、农业、医疗与城市治理等行业产生了哪些可量化的影响；以及未来研究与工程落地面临的主要挑战。

资料范围与来源方面，本文综合查阅了国际期刊/会议综述与代表性论文（如IEEE Internet of Things Journal、Computer、Wireless Personal Communications、Sensors等），以及标准与行业组织文档（如ETSI MEC架构、ISO/IEC IoT参考架构、NIST雾计算概念模型、3GPP边缘应用使能架构等），并参考国内学术期刊关于工业边缘计算与边缘数据安全的研究成果。由于物联网与边缘计算的产业生态更新较快，标准版本与实现框架以公开发布的最新版本为准。

概念界定与研究演进

边缘计算、雾计算与MEC的概念边界

学术界对“边缘计算”通常强调两点：其一，计算与存储资源位于网络边缘并靠近数据源；其二，边缘节点能够以服务方式向应用提供可编程能力。Shi等在IEEE Internet of Things Journal发表的《Edge Computing: Vision and Challenges》提出，边缘计算能够同时满足低时延、节能、带宽成本与隐私等需求，并通过云端卸载、协同边缘等方式落地。该文在早期研究中具有奠基意义。

与边缘计算相近的概念包括雾计算（Fog Computing）与多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing, MEC）。NIST发布的SP 500-325《Fog Computing Conceptual Model》指出，雾计算是位于端设备与云服务之间的分层模型，通过雾节点集群提供分布式、低时延、上下文感知的计算与数据管理；同时在该模型中，edge computing更侧重“端设备及其用户所在的网络层”，强调末端设备侧的本地能力。该区分有助于在工程实施中明确：边缘算力可以是“端侧（device-edge）”、也可以是“网侧/园区侧（network-edge）”，不同位置决定了可用功耗预算、连接能力与运维边界。

MEC由ETSI主导，强调在接入网络侧（如基站、汇聚机房、园区边缘）提供标准化平台与API，使应用能够利用无线网络信息、位置能力与本地算力实现业务加速。随着5G网络能力开放与网络切片、UPF下沉等技术的普及，MEC逐渐成为运营商侧边缘计算的主流实现形态之一。

研究与产业演进脉络

从研究脉络看，边缘计算经历了从“内容分发与缓存”到“算力下沉与卸载”，再到“边缘原生平台与边缘智能”的演进。Satyanarayanan在《The Emergence of Edge Computing》中提出“云端集中”与“边缘分散”两股力量同时存在，并以cloudlet/微型数据中心支撑移动与物联网的低时延需求。随后，大量研究围绕任务卸载、资源分配、边缘节点协同、分布式数据分析等展开。

近年产业侧的变化使研究重点进一步向工程化靠拢：第一，云原生（容器、Kubernetes、服务网格）成为边缘平台的事实标准，推动“应用可移植性”和“多租户交付”；第二，工业互联网与车联网等场景对确定性时延与高可靠提出更严格的指标，促使边缘侧引入实时计算、时间敏感网络（TSN）与精细化运维；第三，AI推理加速芯片与轻量化模型成熟，使边缘节点从“数据预处理”升级为“实时推理与决策执行”的关键环节。

体系架构与标准化进展

- 端—边—云连续体架构

边缘计算在物联网中的主流架构可概括为“端—边—云”连续体：端侧负责数据采集、初步过滤与即时控制；边侧承担实时分析、协议适配、局部存储与业务编排；云侧提供全局数据湖、跨域模型训练、统一治理与生态集成。这种分层并非固定，更多体现为在计算、存储与网络资源之间进行动态分配：对时延敏感的闭环任务尽量在边侧完成，对全局优化与大规模训练任务则上移至云侧。

在实践中，边缘节点形态丰富，包括工业边缘服务器、园区网关、基站边缘（MEC）、车载计算平台、以及更靠近传感器的微控制器/嵌入式推理单元。不同节点需要在算力（CPU/GPU/NPU）、网络（5G、以太网、TSN）、存储（本地缓存/时序数据库）与管理（远程运维、镜像分发、策略下发）之间取得平衡。

关键标准与参考架构

标准化与参考架构为跨厂商互操作与工程落地提供了共同语言。OpenFog Consortium于2017年发布《OpenFog Reference Architecture》，提出以安全、可扩展、开放、自治、RAS（可靠性/可用性/可维护性）、敏捷、层级与可编程性为八大支柱，并给出多视角架构描述。该架构强调雾/边缘节点在端与云之间形成分层部署与协同网络，为后续边缘平台的能力抽象奠定基础。

ETSI MEC持续完善框架与参考架构（如MEC Framework & Reference Architecture），核心在于定义MEC平台、MEC应用与主机环境，并通过标准API将无线网络信息、位置与带宽/时延等能力对上开放。与此同时，ISO/IEC 30141:2024作为第二版IoT参考架构，提出标准化的IoT架构视图与可复用设计模式，强化与ISO/IEC/IEEE 42010:2022的一致性，并提升实现模式支持。这类“系统视角”的标准有助于将边缘计算纳入整体IoT架构治理体系。

在蜂窝网络侧，3GPP TS 23.558（通过ETSI TS 123 558发布）面向5G网络定义了“使能边缘应用”的应用层架构、信息流与部署流程，对运营商网络侧边缘应用的识别、选择与连接提供规范依据。结合UPF下沉与本地分流，边缘应用可获得更稳定的网络路径与可预测时延，为工业园区与车联网等场景提供支撑。

表1 典型参考架构/标准对比（摘录）

| 组织/标准 | 关注对象 | 关键要点 | 对物联网工程的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenFog Reference Architecture (2017) | 雾/边缘系统架构 | 八大支柱；多视角架构描述；分层部署 | 强调端边云协同与安全/可靠性作为底座能力 |
| NIST SP 500-325 (2018) | 雾计算概念模型 | 分层模型；雾节点与联邦；概念边界 | 用于统一术语与能力边界，指导节点选型与部署层级 |
| ETSI MEC Framework | 接入网侧边缘平台 | MEC平台与应用；标准API；网络能力开放 | 便于运营商/园区侧边缘应用对接与可移植交付 |
| ISO/IEC 30141:2024 | IoT参考架构 | 通用词汇与视图；设计模式；可用性提升 | 将边缘能力纳入IoT整体架构治理与模式复用 |
| 3GPP TS 23.558 / ETSI TS 123 558 | 5G边缘应用使能 | 应用选择与连接流程；信息流；部署要求 | 支撑5G网络下的本地分流、低时延与运营商级运维 |

从表1可见，不同标准侧重点不同：OpenFog与NIST更偏概念与系统原则，ETSI MEC与3GPP更偏网络侧工程与接口，ISO/IEC 30141提供IoT系统层面的通用视图。在实际选型时，应以业务场景的时延与可靠性目标为牵引，结合监管合规与生态对接需求，选择适配的参考架构与接口标准。

关键技术研究进展

- 计算卸载与资源调度

计算卸载（offloading）是边缘计算早期研究的核心议题之一，关注“任务应在端、边还是云执行”以及“如何在多用户、多节点环境下进行资源分配”。该类研究通常以时延、能耗、带宽成本与服务质量（QoS）为目标函数，在约束条件下求解优化问题，进而给出启发式或学习型调度策略。

Hamdan等在Sensors发表的综述对IoT边缘计算进行系统分类，指出卸载决策需要同时考虑网络状态、节点负载与任务依赖关系，并强调在异构设备环境下保持调度可扩展性与公平性。Nguyen等在Wireless Personal Communications的综述进一步从应用服务的生命周期视角讨论资源管理与调度问题，认为在移动性、网络波动与边缘节点动态加入/离开的条件下，仅依赖静态优化难以满足工程需求，需引入在线学习与自适应策略。

在工业场景中，任务卸载与调度还需满足确定性与可解释性：例如机器视觉检测、运动控制与安全联锁等闭环链路对抖动极为敏感。王其朝等在《工业边缘计算研究现状与展望》中指出，工业边缘计算不仅关注算力下沉，更强调与工业协议、实时系统与运维体系的深度融合，并将计算虚拟化、实时通信与安全隔离视为关键技术。

云原生化与边缘编排

随着边缘节点规模从“少量专用设备”扩展到“海量分布式站点”，云原生技术成为边缘平台工程化的主线。容器化与Kubernetes为边缘应用提供了标准化的交付与弹性伸缩机制；服务网格在多服务之间提供流量治理、可观测性与零信任通信；GitOps与声明式配置降低了跨站点运维的复杂度。

与此同时，边缘编排需要面对比云数据中心更复杂的约束：站点网络不稳定、算力资源碎片化、现场运维能力有限、以及多租户隔离与安全合规要求更高。因此，研究者提出轻量化Kubernetes发行版、分层控制平面、离线容忍的镜像分发与配置回放等方法。工程实践中也逐渐形成“云侧统一控制+边侧自治运行”的架构，以兼顾一致性与可用性。

数据管理与流式分析

物联网数据具有典型的时序性、噪声性与场景相关性。边缘侧的数据管理往往采用“就地过滤—特征提取—事件上报”的策略，以减少原始数据上行，并在边缘节点形成短期缓存与本地特征库。对于工业与城市治理场景，边缘流式分析（streaming analytics）可实现异常检测、预测性维护与实时告警；云侧则承担跨站点的长周期建模与全局优化。

在架构设计上，常见模式包括：边缘侧时序数据库与消息中间件（如MQTT/AMQP）的组合；基于事件驱动（event-driven）的无服务器（serverless）执行模型；以及面向多源异构数据的语义建模与数字孪生。ISO/IEC 30141提出的多视图架构与设计模式，为上述数据管道与数字孪生的统一建模提供了参考框架。

边缘智能：TinyML与生成式AI的下沉

AI与物联网的深度融合正在重塑边缘计算的价值。传统上，边缘侧更多承担特征工程与轻量推理；近年来，一方面TinyML通过模型压缩、量化与硬件协同，使微控制器级别的终端也能运行神经网络推理，实现极低功耗的本地感知与异常检测。Trigkas等在Electronics的综述强调，端侧部署需要在模型精度、存储/功耗与实时性之间进行系统权衡，并指出工具链、可移植性与持续学习是走向规模化的关键。

另一方面，生成式AI（Generative AI）在边缘侧的落地正在成为新热点。Ale等在Nature Reviews Electrical Engineering的论文指出，生成式AI加速了从内容生成到代码与代理系统的应用扩展，但其算力与能耗需求对边缘基础设施提出挑战。最新研究讨论了通过模型蒸馏、稀疏化、分层推理、以及“云端训练+边缘微调/个性化”的方式推动生成式AI在边缘的可行部署。对于物联网而言，生成式AI能够提升自然语言交互、边缘知识检索、运维辅助与多模态感知理解能力，但同时需要更严格的数据治理与安全边界。

在移动边缘侧，相关研究进一步关注网络协同与推理分片：将模型推理按层或按张量切分在端与边之间执行，以在保证交互时延的同时控制端侧能耗。该方向与5G网络的低时延与本地分流能力天然互补，也推动MEC从“算力平台”升级为“AI推理服务平台”。

网络协同与能力开放

边缘计算的性能上限不仅取决于算力，还取决于网络可预测性与可编程性。ETSI MEC强调通过API向应用开放无线网络信息、位置与带宽等能力；3GPP TS 23.558进一步给出边缘应用识别、选择与连接的流程规范。在工业园区与车联网等场景中，结合网络切片、TSN与本地UPF，可实现对关键业务流的端到端保障。

当前研究也关注跨域协同：例如在城市级IoT中，边缘站点可能属于不同运营商或不同单位，需要在身份、策略、计费与审计方面实现互信；而在企业侧，IT与OT网络融合使得边缘平台既要满足互联网应用的敏捷迭代，也要遵循工业控制系统的变更管理与安全规范。由此产生的“跨域治理与协同编排”成为边缘计算走向规模化的关键瓶颈之一。

安全、隐私与可信机制

- 威胁模型与风险面

边缘计算将计算与数据从集中式云中心扩展到大量分布式节点，显著扩大了攻击面。从威胁模型看，边缘节点可能处于弱物理防护环境，面临设备被篡改、侧信道攻击与供应链风险；网络侧存在中间人攻击、流量劫持与DDoS；平台侧则存在多租户隔离不足、镜像污染、以及API滥用等问题。与云数据中心相比，边缘节点的资源与运维能力受限，使得传统安全手段（如全量日志回传、统一补丁策略）在成本与实时性上更难落地。

数据安全与隐私保护研究

张佳乐等在《边缘计算数据安全与隐私保护研究综述》中系统梳理了边缘计算的数据安全体系架构，将研究议题归纳为数据机密性、完整性、可用性与隐私保护等维度，并讨论了基于访问控制、加密与隐私计算的典型方案。该综述强调：边缘场景的安全设计应尽量“前移”到数据产生处，通过数据最小化、就地处理与分级分域管理减少敏感数据出域。

在工程实现上，常见手段包括：端到端加密与密钥生命周期管理；基于属性或基于角色的访问控制（ABAC/RBAC）；可信执行环境（TEE）与远程证明用于提升边缘节点可信度；联邦学习与安全聚合用于在不汇聚原始数据的情况下完成模型训练；差分隐私用于降低统计输出的泄露风险。需要指出的是，上述机制往往引入额外计算开销与复杂度，因此在边缘侧必须进行“安全—性能—成本”三者的系统权衡。

可信运维与合规治理

边缘平台的长期可运营性依赖可信运维（trusted operations）。其核心目标是：确保软件供应链可追溯，配置变更可审计，运行状态可观测，异常能够快速隔离与恢复。云原生生态中的镜像签名、SBOM（软件物料清单）、策略即代码（policy-as-code）与零信任网络，可为边缘提供工具基础；但边缘站点的离线容忍与分布式特性要求在策略下发、证书轮换、告警关联与应急回滚方面具备更强的自治能力。

在合规层面，边缘计算与物联网往往涉及跨地域数据流转与行业监管要求（如医疗、工业安全、公共安全）。因此，架构设计应从一开始就纳入数据分类分级、最小权限、分区分域、以及审计留痕等治理机制，并在端—边—云各层形成一致的身份与权限体系。

行业应用与影响评述

- 工业互联网与工业4.0

工业4.0强调设备互联、透明生产与智能决策，典型应用包括预测性维护、机器视觉质检、产线协同调度与能耗优化。由于工业控制对实时性与可靠性要求极高，边缘计算在工业互联网中往往承担“数据就地处理+闭环控制+工业协议网关+安全隔离”的综合角色。王其朝等指出，工业边缘计算的关键挑战集中在实时通信、虚拟化隔离、异构设备接入与与既有OT系统的融合等方面；这意味着工业边缘平台不能简单复制云平台，而需要面向工业场景进行实时与可靠性增强。

从影响看，边缘计算可在不显著增加上行带宽的前提下实现高频数据分析；在网络抖动或云端不可用时维持本地运行；并通过分区部署降低故障域。对企业而言，这直接转化为停机时间减少、质检与维护效率提升、以及对生产数据的主权控制增强。

农业自动化与智能感知

农业场景具有广域分布、网络覆盖不均与现场环境复杂等特点。边缘计算可通过在农田/温室部署边缘网关，对土壤湿度、气象、病虫害图像等数据进行本地融合分析，实现灌溉与施肥的闭环控制。在网络较弱区域，边缘侧的离线自治尤为重要：即便云端无法实时访问，系统也可依据本地模型与规则继续运行，待网络恢复后再进行数据同步与策略更新。

此外，边缘侧的多模态感知（图像、环境、位置）与轻量化模型推理可降低对人工巡检的依赖，提高病虫害早期识别的及时性。随着低功耗AI芯片与TinyML工具链成熟，农业物联网的端边协同将更具性价比。

医疗监护与个人消费物联网

在可穿戴与医疗监护设备中，边缘计算的价值首先体现在隐私与实时性：例如心电、血氧与运动数据可在手机/家庭网关等边缘节点进行实时异常检测，仅将特征与告警上传云端，从而减少敏感原始数据的长期存储与跨域传输。此外，边缘侧可以支撑更自然的本地交互（语音/多模态），并在网络中断时保持基本服务。

在个人消费领域（智能家居、共享出行等），边缘计算常与家庭网关、路由器、车端计算平台结合，用于设备联动、安防视频分析与本地化推荐。随着生成式AI助手的普及，边缘侧的“本地推理+云端增强”将成为平衡体验与隐私的重要路径，但也会带来模型更新、安全隔离与成本控制等新问题。

智慧城市与公共治理

智慧城市需要处理海量异构数据（交通、能源、安防、环境等），并要求对突发事件做出快速响应。边缘计算通过在路侧单元、边缘机房或摄像头网关部署实时分析能力，可实现交通流量优化、视频结构化与事件检测，从而将“数据传输”转化为“事件驱动”，降低中心平台压力。

然而，城市级边缘部署涉及多主体协同与长期运维，亟需标准化接口、统一身份与跨域审计机制。从行业影响角度看，边缘计算推动城市治理从“事后分析”转向“实时联动”，并促进数据要素在合规前提下的共享与协作。

表2 不同行业的典型边缘计算价值点（示例）

| 行业 | 典型场景 | 边缘侧关键能力 | 主要收益/影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 视觉质检、预测性维护、产线控制 | 低时延推理、协议适配、离线自治 | 降低停机与误检；提升产线稳定性与数据主权 |
| 农业 | 灌溉施肥、病虫害识别、环境监测 | 多源融合、弱网运行、低功耗推理 | 降低人工巡检；提高资源利用率与产量稳定性 |
| 医疗/可穿戴 | 健康监护、异常预警、康复评估 | 本地特征提取、隐私保护、连续推理 | 提升及时性；减少敏感数据出域与合规风险 |
| 城市治理 | 交通优化、安防事件检测、环境预警 | 视频结构化、事件驱动、跨站点协同 | 降低中心压力；促进实时联动与精细化治理 |

研究趋势、挑战与展望

- 从“边缘部署”走向“边缘原生”

边缘原生（edge-native）强调以分布式站点为前提重新设计平台：包括轻量控制平面、离线容忍、端边云一体的可观测性、以及面向大规模站点的策略分发与回滚机制。与云原生相比，边缘原生更关注网络分区与弱连接条件下的自治运行能力。未来研究需要在一致性与可用性之间建立可证明的工程权衡，并形成可复用的参考实现。

边缘智能的工程化：模型、数据与闭环

边缘智能将带来“模型—数据—业务动作”的闭环工程：边缘侧需要持续感知数据漂移、对模型进行版本管理与灰度发布，并在出现异常时快速回退。生成式AI的引入使推理链路更复杂，需要考虑多模态输入、提示工程安全、以及知识库更新的可信性。因此，面向边缘的MLOps/LLMOps（模型与提示的全生命周期管理）将成为未来的重要方向。

跨域协同与生态接口

随着边缘站点跨运营商、跨企业、跨行业部署成为常态，跨域协同的挑战愈发突出。需要在身份联邦、策略互认、计费结算与审计取证等方面建立统一机制。标准化接口（如MEC API、IoT参考架构视图）提供了基础，但仍需在实现层形成可互操作的开源生态与测试体系。

可持续性与成本模型

边缘计算在提升实时性与隐私性的同时，也引入额外硬件与运维成本，并可能增加总体能耗。在碳约束与成本压力下，如何构建面向全生命周期的成本模型（CapEx/OpEx/能耗/碳排）并据此优化部署策略，将影响边缘计算的规模化扩张。未来可以探索按需弹性、共享边缘（shared edge）、以及结合无源物联网与低功耗终端的“端边协同节能”模式。

面向6G与无源物联网的演进

面向下一代移动通信（6G）与无源物联网（batteryless/passive IoT），网络将进一步走向高可靠低时延、融合感知与通信、以及更精细的网络能力开放。边缘计算作为网络与业务之间的枢纽，可能承担更多的“网络-计算-智能”联合优化职能。与此同时，无源终端的算力与能量极其受限，将推动更强的端边协同：端侧以极简感知与唤醒为主，边缘侧完成大部分推理与决策。该演进方向要求在协议、能量采集、以及安全认证方面形成新的系统方案。

总结

本文围绕“边缘计算驱动物联网演进”这一主题，对概念界定、体系架构与标准化进展、关键技术研究、安全与隐私、以及行业应用影响进行了系统综述。综合已有研究可得以下结论：（1）边缘计算解决了物联网在时延、带宽与数据主权方面的结构性矛盾，是端—边—云连续体的核心组成；（2）标准化正在从概念与参考架构走向工程接口与网络能力开放，MEC与3GPP规范推动运营商级边缘应用落地；（3）关键技术从卸载与调度扩展到云原生化运维、数据流式分析与边缘智能的全生命周期管理；（4）安全与隐私是边缘规模化的前置条件，需要在供应链、运行时与数据治理层面形成体系化方案；（5）工业、农业、医疗与城市治理等行业已出现明确的价值兑现路径，但跨域协同、成本与可持续性仍是长期挑战。

总体而言，边缘计算正在从单点技术演进为面向大规模分布式站点的系统工程。未来研究应进一步聚焦“边缘原生平台能力”“端边云一体化智能闭环”“跨域互信与合规治理”以及“面向低功耗与新型网络的协同优化”，以支撑物联网从连接规模扩张走向智能价值释放。

参考文献

[1] Shi W, Cao J, Zhang Q, Li Y, Xu L. Edge Computing: Vision and Challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637–646. DOI:10.1109/JIOT.2016.2579198.

[2] Satyanarayanan M. The Emergence of Edge Computing[J]. Computer, 2017, 50(1): 30–39. DOI:10.1109/MC.2017.9.

[3] Iorga M, Feldman L, Barton R, Martin M J, Goren N, Mahmoudi C. Fog Computing Conceptual Model: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology[R]. NIST Special Publication 500-325, 2018. DOI:10.6028/NIST.SP.500-325.

[4] OpenFog Consortium Architecture Working Group. OpenFog Reference Architecture for Fog Computing[R]. OpenFog Consortium, 2017.

[5] ETSI. Multi-access Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture[S]. ETSI GS MEC 003 V3.2.1, 2024-04.

[6] ISO/IEC. Internet of Things (IoT) — Reference Architecture[S]. ISO/IEC 30141:2024, 2024.

[7] ETSI. 5G; Architecture for enabling Edge Applications[S]. ETSI TS 123 558 V17.13.0 (3GPP TS 23.558 Release 17), 2025-04.

[8] Hamdan S, Ayyash M, Almajali S. Edge-Computing Architectures for Internet of Things Applications: A Survey[J]. Sensors, 2020, 20(22): 6441. DOI:10.3390/s20226441.

[9] Nguyen M Q, Le A N, Nguyen T B, Nguyen V H, Vu K Q. Edge Computing for Real-Time Internet of Things Applications: Future Internet Revolution[J]. Wireless Personal Communications, 2023, 132: 1423–1452. DOI:10.1007/s11277-023-10669-w.

[10] Trigkas A, Piromalis D, Papageorgas P. Edge Intelligence in Urban Landscapes: Reviewing TinyML Applications for Connected and Sustainable Smart Cities[J]. Electronics, 2025, 14(14): 2890. DOI:10.3390/electronics14142890.

[11] Ale L, Zhang N, King S A, Chen D, et al. Empowering generative AI through mobile edge computing[J]. Nature Reviews Electrical Engineering, 2024, 1: 478–486. DOI:10.1038/s44287-024-00053-6.

[12] 张佳乐 等. 边缘计算数据安全与隐私保护研究综述[J]. 通信学报, 2018. DOI:10.11959/j.issn.1000-436x.2018037.

[13] 王其朝 等. 工业边缘计算研究现状与展望[J]. 信息与控制, 2021. DOI:10.13976/j.cnki.xk.2021.1030