物流信息技术  课程

论文（报告、案例分析）

院    系 计算机与人工智能学院

专    业   计算机科学与技术

班    级       物流信息

学生姓名         章宁

学    号    25311081200044

任课教师        李俊韬

2025   年  12  月  31  日

智能仓储自动化技术在电商物流中心管理过程中的应用案例分析——以京东物流“亚洲一号”为例

- 摘要：

在电商与即时配送需求驱动下，物流中心呈现SKU规模大、订单波动强、作业节拍高与人员组织复杂等特征，传统“人找货”的仓储模式难以在峰值期间同时兼顾效率、准确率与成本控制。智能仓储自动化技术通过WMS/WCS等软件系统与自动化立库、输送分拣、AGV/AMR、机器视觉与数据智能算法的深度融合，实现“货到人”“货到站”的作业范式，形成从入库、上架、拣选、复核、分拣到出库的全流程数字化闭环。本文在界定智能仓储自动化技术体系与工作机理的基础上，梳理国内外应用现状与典型实践，以京东物流“亚洲一号”智能物流园区为案例，从业务痛点、系统架构、关键装备与运营优化三个层面展开分析，并提出面向企业落地的分阶段改造、数据治理、系统集成、安全与组织能力建设等建议，以期为电商与第三方物流企业推进仓储数智化升级提供参考。

关键词：智能仓储；自动化；WMS；WCS；AGV/AMR；电商物流；

- Abstract：

Driven by e-commerce and on-demand delivery, distribution centers face a growing number of SKUs, high order volatility, and stringent lead-time requirements. Conventional “person-to-goods” operations struggle to balance throughput, accuracy, and cost, especially during peak seasons. Smart warehouse automation integrates software platforms such as WMS and WCS with automated storage and retrieval systems, conveying and sorting lines, AGV/AMR fleets, computer vision, and data-driven algorithms to enable “goods-to-person” operations and a closed-loop digital workflow from inbound to outbound. This paper defines the technical architecture and working mechanism of smart warehouse automation, reviews global and domestic adoption trends, and conducts a case analysis of JD Logistics’ Asia No.1 smart logistics park. Based on the findings, the paper proposes implementation recommendations including phased investment planning, data governance, system integration, safety, and organizational capability building.

Key words: smart warehousing; automation; WMS; WCS; AGV/AMR;

智能仓储自动化技术

技术内涵与目标

智能仓储自动化技术是以业务系统（订单、库存、计费等）为牵引，以仓储管理系统（WMS）与仓库控制系统（WCS）为核心，通过自动化装备与算法调度实现仓内作业的数字化、自动化与智能化。WMS用于支撑“仓内业务规则与库存控制”（如入库、库位、拣选策略等）[1]；WCS用于对输送、分拣、堆垛、机器人等物料搬运设备进行实时控制与任务路由[2]。其核心目标包括：1）提升吞吐与作业稳定性；2）降低差错率与损耗；3）降低单位订单的人力与场地成本；4）增强对峰值需求与多场景业务的弹性适配能力。

系统组成

典型智能仓储自动化系统可分为四层：

1）业务层：ERP/OMS/TMS等，负责订单来源、客户规则与运输协同。

2）管理层：WMS负责库存主数据、库位与作业策略、波次/任务分配、绩效与报表等。

3）控制层：WCS对输送线、分拣机、堆垛机、提升机、机器人等设备进行实时调度与任务分解，承担现场“实时控制与路由”。

4）执行层：自动化立库（AS/RS）、输送与分拣系统、AGV/AMR、机械臂、RF/视觉识别与PLC等具体装备与控制器。

工作机理与关键技术

在“入库—上架—拣选—复核—分拣—出库”流程中，WMS形成作业计划与任务池，WCS根据实时拥堵、设备状态与优先级进行任务拆分、路由决策与节拍控制；AGV/AMR与输送分拣系统执行物理搬运；视觉/条码/RFID等完成识别与校验；数据中台对作业日志、设备遥测与订单数据进行汇聚，用于库位优化（slotting）、波次策略、预测性维护与人机协同优化等。

智能仓储自动化技术的应用现状

- 国外应用概况

国际领先实践主要体现在“货到人”拣选、机器人集群调度与软件平台化方面。例如，亚马逊在2012年宣布收购Kiva Systems以获取其物料搬运机器人技术[3]；生鲜电商履约领域，Ocado提出以3D网格与机器人群为核心的“The Hive”系统，并使用AI“空中交通管制”式调度与机器人高频通信以保障效率与安全[4]。在第三方物流领域，DHL供应链在公开案例中披露其Goods-to-Person Robotics系统（13台机器人、5个工位、510个货架），并与WMS集成实现快速数据交互[5]。

国内应用概况

国内电商、快递与制造业物流在近年集中推进“自动化+数字化”改造。除自建物流体系外，平台型企业与系统集成商开始提供面向园区与仓库的WMS、自动化设备与可视化运营平台，并探索数字孪生智慧园区等能力在园区层面的应用，以支撑跨仓协同与全球化履约网络建设[6]。

京东物流“亚洲一号”智能仓储应用案例分析

- 业务背景与仓储痛点

电商履约对“时效、准确、成本”提出刚性要求，典型痛点包括：1）SKU多且周转差异大，导致库位与拣选路径难以长期稳定；2）大促期间订单激增，人工扩容存在招聘、培训与组织成本；3）多业态（B2C/B2B/逆向）并存，规则复杂、差错成本高；4）设备与系统异构，若缺乏统一调度与数据闭环，易形成局部自动化但整体效率受限。

技术应用框架

全链路系统架构

园区以OMS/WMS作为计划与库存主控，WCS承接现场实时控制，将订单履约拆解为可执行任务并分配到各类自动化设备；同时通过统一的数据采集与监控体系，实现任务状态回传、异常告警与运营看板。

关键装备与作业场景

公开报道显示，“亚洲一号”相关园区在分拣环节配置了规模化自动化能力，例如昆山“亚洲一号”自动分拣中心拥有80余条自动分拣线、约1万台智能分拣机器人，分拣准确率可达99.99%，日均分拣能力超过450万件[7]。这类配置通过自动识别与路径规划完成包裹分流，并在峰值期间通过波次与产能动态调整实现稳定吞吐。

运营优化与成效口径

在仓储自动化升级的收益口径方面，京东物流在其智能仓储解决方案介绍中披露，典型项目可实现运营效率提升250%、人力成本降低60%（具体成效受业务结构与自动化深度影响）[8]。因此，企业在复制先进实践时，应通过试点仓的“订单结构—设备产能—人机协同”数据验证，形成可持续迭代的运营机制。

关键问题与实施建议

1、投资决策：以“业务价值链”与“瓶颈工序”为导向，先解决峰值产能、差错与人力强度最高的环节，采用分阶段、可复用的模块化改造。

2、系统集成：统一主数据与接口规范（订单、库存、任务、设备状态），以事件驱动方式实现WMS/WCS/设备的状态闭环与可追溯。

3、算法与运营协同：将库位优化、波次策略、路由与拥堵控制纳入持续优化机制，避免“上系统不改流程”。

4、安全与可靠性：建立设备冗余、异常降级与应急预案；对机器人、输送分拣等高风险区域设置人机隔离与安全互锁。

5、组织与人才：推动IT、工程、运营协同治理，建设运维与数据分析岗位，形成从项目交付到持续运营的闭环能力。

表1  不同业务场景的自动化改造优先级建议

| 场景/品类特征 | 订单波动 | 差错成本 | 人工强度 | 优先投入模块（示例） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小件高频（3C配件、快消） | 高 | 中 | 高 | 货到人拣选、自动分拣、视觉复核 |
| 中件多SKU（日化、服饰） | 高 | 中 | 中 | 波次优化、输送线+分拣、智能库位 |
| 大件低频（家电、家具） | 中 | 高 | 中 | 立库/堆垛、无人叉车、装卸辅助 |
| 冷链/医药（温控与合规） | 中 | 高 | 中 | 温控监测、批次效期、全程追溯 |

结语

智能仓储自动化并非单一装备或软件替换，而是“系统+设备+数据+流程”的综合工程。通过以WMS/WCS为核心的软硬一体化架构，企业可在提升吞吐与稳定性的同时降低差错与用工成本。以“亚洲一号”为代表的实践显示，当自动化深度与运营机制形成闭环时，仓拣一体与机器人集群可显著增强履约弹性。未来企业应更加重视数据治理、系统集成与安全合规，在可控风险下持续推进仓储数智化升级。

展望

面向未来，智能仓储将向三类方向演进：1）数字孪生与仿真驱动的规划与运控，实现对产能、能耗与拥堵的“所见即所得”优化；2）更高层级的智能决策（如AI辅助排程与资源配置），提升对多仓协同与不确定性的应对能力；3）以绿色低碳为约束的运营优化，将能耗、碳排与成本纳入统一的评价与决策体系。研究与产业实践表明，数字孪生可用于对物流流程进行精确仿真与优化[9]，并可进一步与WMS与传感数据融合，用于资源级碳核算与情景分析[10]。随着标准化接口、工业互联网与大模型技术的发展，仓储自动化将从“单点自动化”走向“网络化、平台化、智能体化”的供应链基础设施。

参考文献

[1] SAP. What is a Warehouse Management System (WMS)

[2] Armstrong Dematic. Warehouse Control System (WCS) overview.

[3] Amazon.com, Inc. Press Release: Amazon.com to Acquire Kiva Systems, Inc. (SEC Exhibit 99.1).

[4] Ocado Group. Our Technology: The Hive (Customer Fulfilment Centres).

[5] DHL Supply Chain. Supply Chain Accelerated Digitalization Case Studies (Robotics & Automation).

[6] 菜鸟网络. 菜鸟物流科技（数字孪生智慧园区、WMS等解决方案介绍）。

[7] 央广网. 京东物流昆山“亚洲一号”全自动分拣中心相关报道。

[8] 京东物流. 智能仓储解决方案（自动化升级改造成效口径介绍）。

[9] Fraunhofer IML. Application examples and best practices for digital twins in logistics.

[10] Adnane et al. Leveraging digital twins for enhanced sustainable warehouse management (ScienceDirect).